فصل دهم

حساب اعداد و مبناها

## 10-1- كدها و كدگذاري

كدگذاري، شيوه مناسبي براي نمايش و انتقال اطلاعات است. از كدهاي دودويي يا باينري براي انتقال و نمايش اطلاعات استفاده ميشود. بدين ترتيب امكان پردازش رايانه بر دادههاي عددي و غيرعددي فراهم ميآيد.

به نظر شما پاسخ عمل جمع زير چيست؟

1001000111+

1101100010

احتمالا خواهيد گفت 2102100121، اما كمي صبر كنيد. دادن

پاسخ به اين سئوال به اين بستگي دارد كه بدانيم اين اعداد در چه مبنائي قرار دارند! ما در حساب معمولي محاسبات را در مبناي ده انجام ميدهيم. اما رايانه اين كار را در مبناي دو انجام ميدهد.

### 10-1-1- مبنا چيست؟

مبناي ده، يعني اين كه ما براي نمايش اعداد،‌ ده رقم داشته باشيم. فرق رقم و عدد چيست؟ يك عدد، از ارقام تشكيل شده است. ارقام در مبناي ده، عبارتند از 0،‌ 1،‌ ...،‌ 8،‌ 9 .

وقتي ميگوئيم ده رقم داريم، يعني وقتي يكي يكي به يك عدد اضافه ميكنيم، وقتي به 9 رسيد، عدد يكان صفر ميشود و عدد دهگان يكي اضافه ميشود. همين كار در سطوح بعدي هم اتفاق ميافتد. (يك شمارنده كيلومتر شمار را مجسم كنيد.)

اما اگر كيلومتر شماري داشته باشيم كه تنها دو رقم داشته باشد (0 و 1)، چه اتفاقي در شمارش ميافتد؟ تغييرات را به ترتيب مينويسيم (وقتي يكي يكي اضافه ميكنيم) :

0000000

0000001

0000010

0000011

0000100

اين يك شمارنده در مبناي دو است. عدد آخري هم صد نيست، بلكه يك، صفر، صفر است. حال بيائيد دو شمارنده مبناي دو و مبناي ده را با هم از صفر، يكي يكي در كنار هم افزايش دهيم:

0000000              0000

0000001              0001

0000010              0002

0000011              0003

0000100              0004

مشاهده ميكنيد كه عدد 100 در مبناي دو معادل 4 در مبناي ده است. كدگذاري بر مبناي ده (دهدهي)، يكي از انواع كدهاي متداول، است. اين مبنا به دليل اينكه ما انسانها از ابتدا حساب را بر آن ياد گرفتهايم، قابل فهم و درك براي ما است. دليل اصلي آن هم، احتمالا تعداد انگشتان دست يك انسان است. (احتمالا اگر در سيارهاي موجودي با 4 انگشت در هر دست و 3 دست زندگي كند، مبناي محاسبات 12 خواهد بود!!). در حاليكه انسان از حساب مبناي 10 (دهدهي) استفاده ميكند، رايانهها سيستم مبناي دو (دودويي) را بكار ميبرند.

### 10-1-2- چرا مبناي 2

ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چرا در رايانه، از سيستم اعداد دودويي استفاده ميشود. پاسخ اين است، با توجه به سادهترين مدار الكترونيكي كه يك كليد شامل حالتهاي روشن و خاموش است، نگهداري اعداد در رايانه بر مبناي سطوح ولتاژ روشن و خاموش، شامل دو حالت 0 و1 است. بنابراين امكان نمايش دو رقم 0 و 1، ما را به انجام عمليات در مبناي دو سوق مي دهد. البته ميتوان رايانههايي ساخت که از مبنای ده استفاده نمايند، ولی اين كار مشكلات فني خاصي را تحميل مي‌كند كه بحث آن در گنجايش اين كتاب نيست (البته رايانه هاي با مبناي ده هم در مواردي ساخته شده اند).

در مبنای دو از دو رقم صفر و يک (ارقام باينری) استفاده میشود. رايانهها براي شناسايي اعداد و انجام محاسبات بر روي آنها، با تركيبي از مقادير صفر و يك، عمليات مختلفي را انجام ميدهند. در واقع در رايانه همه چيز از جمله اعداد، آدرس بخشهاي مختلف، نوع دستورالعملها و ... همگي با يك سري اعداد دودويي بيان ميشوند. اين همان معناي ساختار رقمي (ديجيتالي) رايانهها است.

## 10-2- سيستم اعداد دودويي

در سيستم مبناي 10، ده نماد جدا از هم يعني 0و1و2و ... و 9 براي توليد اعداد وجود دارند. در حاليكه در سيستم دودويي تنها دو نماد 0 و 1 موجود است. براي كار بر روي سيستم اعداد دودويي لازم است تا با تبديل دهدهي به دودويي، و برعكس آشنا شويم و سپس چگونگي انجام عمليات اصلي رياضي بر روي اعداد دودويي را بررسي كنيم.

### 10-2-1- تبديل از دهدهي به دودويي

يكي راههاي معمول براي اين تبديل، انجام تقسيمات متوالي بر 2 است. طي اين تقسيم، باقيماندهها مورد استفاده قرار ميگيرند و عدد دودويي را توليد ميكنند. تقسيمات تا صفر شدن خارج قسمت ادامه پيدا ميكند. سپس باقيماندهها به صورت معكوس بدنبال هم نوشته ميشوند تا عدد دودويي حاصل شود.

#### مثال 10-1

تبديل 25 در مبناي 10 به مبناي دودويي:

باقيمانده      خارجقسمت

1                12            =            2/25

0                  6             =            2/12

0                  3             =              6/2

1                  1             =              2/3

1                  0             =              2/1

بنابراين عدد بدست آمده برابر است با: 11001 در مبنا دو.

براي تبديل عدد اعشاري از مبناي 10 به مبناي 2، از روش ضرب مكرر عدد اعشاري در شماره مبناي جديد يعني 2 استفاده ميگردد و در هر عمل ضرب، جزء صحيح عدد حاصل ضرب، نشانگر يك رقم از عدد اعشاري در مبناي جديد است كه به ترتيب حاصل شدن، از چپ به راست عدد اعشاري قرار ميگيرند.

#### مثال 10-2

عدد 875/0 از مبناي 10 به مبناي 2 به صورت زير حاصل ميشود:

750/1 = 2 * 875/0

500/1 = 2 * 750/0

000/1 = 2 * 500/0

در نتيجه 2(111/0)  = . 10(875/0)

### 10-2-2- تبديل از دودويي به دهدهي

يك عدد دودويي به وسيله جمعكردن توانهايي از 2 كه مقدار  ضريبشان يك است، به صورت دهدهي آن تبديل ميشود. به مثال زير توجه كنيد:

#### مثال 10-3

تبديل عدد 110012  به دهدهي:

1          2          4          8          16

1          0          0          1          1

2510   =  1    +    0    +    0    +    8    +    16

در اين روش، مكان هر رقم در عدد مبناي 2 داراي يك وزن مربوط به خود است. با جمع نمودن وزنهاي مربوط به يكها عدد دودويي حاصل ميشود. دانستن وزن مربوط به مكان بيت دودويي اين امكان را ميدهد كه به جاي استفاده از روند تقسيم متوالي، مستقيما يك عدد دهدهي را به دودويي تبديل نمايد. مثال 10-4  بيانگر اين قضيه است.

#### مثال 10-4

تبديل 39  از مبناي دهدهي به مبناي دودويي:

1           2          4          8         16         32

1          1          1          0          0          1

39   =   1    +    2    +    4    +    0    +    0    +    32

بنابراين:   1001112   =   3910

براي تبديل عدد اعشاري از مبناي 2 به مبناي 10، ارقام اعشاري را از چپ به راست به ترتيب 1- و 2- و ... شمارهگذاري ميكنيم. سپس هر رقم را در 2 بتوان آن شماره ضرب ميكنيم و حاصل ضربها را با هم جمع ميكنيم. به مثال زير توجه كنيد:

#### مثال 10-5

تبديل 1011/0 از مبناي 2 به مبناي 10:

10(6875/0)  =  4-^2×1 + 3-^2×1 + 1-^2×1  =  2(1101/0)

### تمرين

اعداد دودويي زير را به دهدهي تبديل كنيد.

10110010ر ؛ 1101101110 ؛ 10010001

اعداد دهدهي زير را به دودويي تبديل كنيد.

2003 ؛ 244244 ؛ 1286746

## 10-3- مبناهاي متداول

آيا فقط مبناي دو و ده وجود دارد؟ خير. هر مبنائي ميتواند وجود داشته باشد. مثلا شما ميتوانيد شمارندهاي درست كنيد كه 3 رقم داشته باشد (مبناي 3). يا شمارندهاي درست كنيد كه 25 رقم داشته باشد (مبناي 25). در مبناهائي كه بيش از ده رقم دارند، به جاي ارقام بعد از 9 ميتوان از حروف الفبا استفاده نمود. A  به جاي رقم بعد از 9 و ….

سيستم مبناهاي هشت و شانزده (HEX)، به عنوان نمايش مناسبي براي بيان و كار با ارقام دودويي بكار ميروند. چرا كه نمايش اعداد دودويي به خاطر طولاني بودن آنها، دشوار است و مبناهاي هشت و يا شانزده به صورت راحتتري مورد استفاده و انجام محاسبات قرار ميگيرند. مثلا بيان عدد 100010010110 به صورت معادل آن در مبناي شانزده 896H آسانتر است. از اين رو تبديل از مبناي دو به مبناي هشت و شانزده و بالعكس، نقش مهمي در رايانهها دارد.

جدول 1-10

| شانزدهشانزدهي | هشتهشتي | دودويي | دهدهي |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 3 | 0011 | 3 |
| 4 | 4 | 0100 | 4 |
| 5 | 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 6 | 0110 | 6 |
| 7 | 7 | 0111 | 7 |
| 8 | 10 | 1000 | 8 |
| 9 | 11 | 1001 | 9 |
| A | 12 | 1010 | 10 |
| B | 13 | 1011 | 11 |
| C | 14 | 1100 | 12 |
| D | 15 | 1101 | 13 |
| E | 16 | 1110 | 14 |
| F | 17 | 1111 | 15 |

در مبناي هشت، از ارقام 0 و 1 و .. 7 ، و در مبناي شانزده، از ارقام 0 و 1 و .. 9 و A و B و C و D و D و E و F استفاده ميشود. در جدول 1-10 نمايش دودويي، دهدهي، هشتهشتي و شانزدهشانزدهي براي اعداد 0 تا 15 نشان داده شده است.

براي نمايش يك عدد دودويي به معادل شانزدهشانزدهي، از سمت راست گروههاي چهاربيتي را جدا كرده و هر عدد چهاربيتي دودويي را با معادل شانزدهشانزدهياش طبق جدول جايگزين ميكنيم. براي تبديل از شانزدهشانزدهي به دودويي، هر رقم شانزدهشانزدهي را با چهار بيت دودويي معادلش جايگزين ميكنيم. به مثال 10-6 توجه كنيد.

#### مثال 10-6

تبديل عدد دودويي 101011110101 به شانزدهشانزدهي:

ابتدا اين عدد به گروههاي چهاربيتي در ميآيد: 0101  1111  1010

سپس هر گروه چهاربيتي با معادل شانزدهشانزدهياش جايگزين ميشود:

0101          1111         1010

5                 F               A

بنابراين: AF5H   =   B101011110101

در مورد اعداد اعشاري نيز به همين صورت عمل ميكنيم، با اين تفاوت كه از چپ به راست (يعني بعد از علامت مميز) تقسيمبندي چهاررقمي انجام ميشود.

هر رقم در مبناي هشت، برابر با سه رقم دودويي است. براي تبديل يك عدد از مبناي دو به مبناي هشت معادل آن، از سمت راست گروههاي سهبيتي را جدا كرده و هر عدد سهبيتي دودويي را با معدل هشتهشتياش كه در جدول قبل آمده است، جايگزين ميكنيم. در مورد اعداد اعشاري نيز به همين صورت عمل ميكنيم، با اين تفاوت كه از چپ به راست (يعني بعد از علامت مميز) تقسيمبندي سهررقمي انجام ميشود. همچنين براي تبديل از مبناي هشت به مبناي دو نيز هر رقم مبناي هشت را با سهبيتي معدلش جايگزين ميكنيم. به مثال زير توجه كنيد:

#### مثال 10-7

تبديل عدد دودويي 111101 به مبناي هشت معادل آن:

ابتدا اين عدد به گروههاي سهبيتي در ميآيد: 101  111

سپس هر گروه سهبيتي با معادل هشتهشتياش جايگزين ميشود:

101      111

5             7

بنابراين: O75  =   B111101

### تمرين

عدد شانزدهشانزدهي F37A7C2 را به مبناي دو و هشت ببريد.

عدد 7562.45 را يه مبناي هشت ببريد.

عدد دودويي 11010111 را به مبناي دهدهي، هشتهشتي و شانزدهشانزدهي ببريد.

## 10-4- حسابهاي مبناها

حسابها در مبناهاي مختلف طبق همان قواعد حساب كه در مورد دهدهي ميدانيم، با درنظرگرفتن ارقام مبناي مربوطه انجام ميشود.

### 10-4-1- محاسبات دودويي

جمع اعداد دودويي بسيار ساده است. جدول زير جمع دوبيت را نشان ميدهد. از بحث تفريق، به دليل اينكه همه رايانهها از فرآيند جمع براي پيادهسازي تفريق استفاده ميكنند، چشمپوشي ميشود. گرچه رايانهها داراي مداراتي براي انجام عمل جمع هستند، وليكن مدار تفريق كننده مجزائي براي تفريق در آنها وجود ندارد. در عوض، جمعكنندهها همراه با متمم 2، براي اجراي تفريق بكار ميروند.

به عبارت ديگر براي اجراي x-y، رايانه ابتدا متمم 2 كميت y را بدست آورده و x را به آن ميافزايد. در ادامه به چگونگي انجام متمم 2 ميپردازيم.

| نقلي | جمع | X+Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 + 0 |
| 0 | 1 | 0 + 1 |
| 0 | 1 | 1 + 0 |
| 1 | 0 | 1 + 1 |

#### مثال 10-8

اعداد دودويي 1101 و 1001 و 10110 را با هم جمع كنيد.

1101

1001

10110      +

__________

101100

متمم 2

براي بدست آوردن متتم 2 از يك عدد دودويي، ابتدا همه بيتها معكوس ميشوند (متمم 1)، و سپس به حاصل 1 واحد اضافه ميگردد. معكوس هر بيت به معني تبديل همه 0ها به 1ها، و همه 1ها به 0ها است. اين عمل را متمم 1 گويند.

#### مثال 10-9

متمم 2 عدد 10011101 را بدست آوريد.

عدد دودويي        10011101

متمم1         01100010

+

________

متمم2          01100011

### 10-4-2- جمع و تفريق اعداد مبناي 16

در مطالعه موضوعات مرتبط با نرمافزار و سختافزار رايانهها، اغلب لازم است تا اعداد مبناي شانزده را جمع و تفريق كنيم. از اين رو آگاهي از اين محاسبات ضروري است.

جمع اعداد مبناي 16

در اين جمع، ارقام با شروع از كم ارزشترين رقم با هم جمع ميشوند. اگر جواب كمتر از 16 باشد، حاصل جمع براي آن مكان نوشته ميشوند و اگر حاصل جمع بيشتر از عدد 16 باشد، 16 را از آن كم كرده تا رقم آن مكان و نيز رقم نقلي 1 براي رقم بعدي بدست آيد. به مثال زير توجه كنيد.

23D9

+    94BE

____

B897

تفريق اعداد مبناي 16

در تفريق، اگر رقم دوم بزرگتر از اولي باشد، از رقم بعدي 16 واحد قرض گرفته ميشود. مثال زير يك تفريق مبناي 16 را نشان ميدهد:

59F

2B8

____

2E7

### تمرين

اعداد زير را بدون تبديل به دهدهي، جمع كنيد.

الف) 8(367) و 8(715)

ب) 16(15F) و 16(A7)

ج) 2(110110) و 2(110101)

با استفاده از مكمل 2، تفريقهاي زير را براي اعداد دودويي انجام دهيد.

الف) 11010 - 10000

ب)1101 –  11010

1010100 – 1010100

## 10-5- نمايش برخي از انواع متغيرها در حافظه

### 10-5-1- نمايش اعداد صحيح

اعداد صحيح، به شكل باينري در حافظه نگهداري ميشوند. طول كلمات حافظه معمولا تواني از دو است. مثلا  8بيت، 16 بيت و ... يك كلمه حافظه، براي نمايش عدد صحيح به دو قسمت تقسيم ميشود: 1) بيت علامت 2) مقدار عدد.

بيت علامت

بيتهاي مقدار

در صورتيكه عدد صحيح، مثبت باشد، بيت علامت مقدار صفر، و در صورتيكه منفي باشد، بيت علامت مقدار يك ميگيرد. بنابراين اگر طول كلمات حافظ n بيت باشد، يك بيت به عنوان بيت علامت، و n-1 بيت باقيمانده به معادل مبناي دو عدد لحاظ ميشود. به عنوان مثال نمايش عدد 19 در حافظهاي به طول كلمات 8، به صورت زير است:

0

0

0

0

1

1

0

1

البته به دو روش ديگر نيز ميتوان اعداد منفي را نمايش داد:

روش متمم1

در اين روش، نمايش مثبت عدد منفي را مشخص ميكنيم. سپس تمام بيتها را معكوس مينماييم. به عنوان مثال براي نمايش عدد –19 در حافظهاي به طول كلمات 8، كافي است تمام بيتها را در نمايش عدد 19 معكوس كنيم:

1

1

1

1

0

0

1

0

روش متمم2

در اين روش، ابتدا نمايش مثبت عدد را مشخصميكنيم. سپس متمم آن را پيدا كرده، يك واحد به آن اضافه ميكنيم (متمم 2). بنابراين نمايش عدد –19 با اين روش به صورت زير است:

1

1

1

1

0

0

1

10

### 10-5-2- نمايش اعداد اعشاري

اعداد اعشاري را ميتوان به شكل مميز شناور نشان داد. مثلا عدد 0/567 را ميتوان به صورتهاي 10 × 0/567 و 100 × 67/5 و ... نمايش داد. بنابراين مميز جاي ثابتي ندارد و از همين رو به آنها مميز شناور گويند. هر عدد اعشاري را ميتوان به شكل زير نشان داد:

f * b

e

كه f، مقدار كسري يا مانتيس (fraction) و b، مبنا (base) و e، توان (excess) است. اگر مانتيس عددي بين 1 و 0/1 باشد، عدد به شكل نرمال است. جدول زير چند عدد اعشاري را به همراه شكل نرمالشان نشان ميدهد:

| شكل نرمال | عدد |
| --- | --- |
| 3-^10 × 134/0 | 4-^10 × 34/1 |
| 4^10 × 126/0 | 2^10 ×6/12 |

به طور كلي، رابطه 1/b<= f <1 در يك عدد نرمال برقرار است. اگر كلمات حافظه 16 بيتي باشند، عدد اعشاري به صورت زير در حافظه نمايش دادهميشود:

مانتيس

نما

15                           5   4                  1  0

در بيت صفر، علامت مانتيس قرار ميگيرد. معمولا نما به صورت اريبدار ذخيره ميشود، يعني يك مقدار ثابت به نما اضافه ميشود، بدين صورت كه نماي منفي وجود ندارد و كوچكترين نما بايد صفر باشد.

#### مثال 10-10

عدد 5/13 به صورت زير در حافظه ذخيره ميشود:

5/13 =  2(1/1101)

0

1100

11011000000

شكل نرمال  =  4^2 × 11011/0

مانتيس  =  11011000000

اريب  =  8

نما  =  4 + 8 = 12 = 1100

##### علامت  =  0

### تمرين

اعداد زير را به صورت متمم 2 در حافظهاي به طول كلمات ده بيت نشان دهيد.

37- ؛ 45- ؛ 35-

عدد اعشاري 5/21 در حافظه چگونه نگهداري ميشود؟

## 10-6-

Overflow و Underflow

يك شمارنده كيلومتر شمار را تصور كنيد كه بدين شكل در آمده باشد:  999999  در چنين حالتي در صورتي كه شما يك كيلومتر ديگر برويد، شماره به چه صورتي در خواهد آمد؟ يقينا همه اعداد صفر شده و به صورت 000000 در ميآيد. به چنين اتفاقي سرريزي يا overflow گوييم. به عبارت ديگر عدد 1 انتهائي از سمت چپ سرريز شده است.

حال اگر شمارنده شما اين رقم را نشان دهد:  000000و شما آنرا يكي عقب ببريد، قطعا به صورت 9999999 در خواهد آمد. در أينجا يك underflow اتفاق افتاده است.

يك مثال از سرريزي:

I : integer ;

b : byte ;

I := 320 ;

b := I ;

b = ?

در اين مثال بعد از انجام برنامه، متغير b، بدليل اينكه مقداري بيشتر از ظرفيت خود ميگيرد، سرريز ميشود.

توجه به مسئله سرريزي

برنامهنويس بايد در هنگام برنامهنويسي مراقب باشد كه متغيرها از نوعي انتخاب شوند كه با توجه به ارقام مورد نظر، دچار سرريز نشوند.

### تمرين

الگوريتم فاكتوريل را با در نظر گرفتن متغيرfact  از نوع byte بنويسيد و نتيجه را مشاهده كنيد.

1-  Decimal

2-  Binary

1-  Octal

2-  hexadecimal